| 广东省内河高等级航道维护尺度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辖区航道部门 | 航道 名称 | 起点 | 终点 | 维护里程 (公里) | 维护尺度(米) |  |  | 最小通航净空尺度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 航道维护 等级 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 最小通航净高桥梁的通航净空尺度 |  |  |  | 最小通航净宽桥梁的通航净空尺度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单向通航孔 |  |  | 双向通航孔 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水深 | 宽度 | 弯曲半径 | 桥梁名称 | 通航净高(米) | 通航净宽(米) | 通航孔数 | 桥梁名称 | 通航净高(米) | 通航净宽(米) | 桥梁名称 | 通航净高(米) | 通航净宽(米) |  |  |
| 合计 |  |  |  | 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江门航道局 | 西江1 | 百顷头 | 九江沙口 | 37 | 6 | 100 | 650 | 外海大桥 | 22 | 90 | 2个单向通航孔 | 外海大桥 | 22 | 90 | 佛江高速公路潮荷大桥 | 22 | 280 |  | 外海大桥还设置了一个双向小轮通航孔，通航净高18米，通航净宽90米 |
| 江门航道局 | 虎跳门水道 | 虎跳门口 | 百顷头 | 45 | 6 | 100 | 580 | 南门大桥 | 22 | 100 | 1个双向通航孔 | 新中一级公路大鳌大桥 | 22 | 130 | 南门大桥 | 22 | 100 |  |  |
| 江门航道局 | 北街水道 | 外海镇（潮莲洲尾） | 潮莲洲头 | 11 | 4 | 60 | 480 | 潮连大桥 | 22 | 84 | 2个单向通航孔 | 潮连大桥 | 22 | 84 | 佛江高速公路江海大桥 | 22 | 330 | 三级 |  |
| 江门航道局 | 崖门水道 | 崖门口（崖南镇） | 熊海口 | 25 | 7.2 | 90 | 840 | 崖门大桥 | 48 | 308 | 1个双向通航孔 |  |  |  | 崖门大桥 | 48 | 308 | 一级 |  |
| 江门航道局 | 潭江1 | 熊海口 | 双水电厂 | 6 | 7.2 | 90 | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一级 |  |
| 江门航道局 | 潭江2 | 双水电厂 | 三埠 （开平大桥） | 51 | 4 | 80 | 480 | 公益大桥 | 12 | 45 | 2个单向通航孔 | 公益大桥 | 12 | 45 | 牛湾大桥 | 13 | 70 |  |  |
| 江门航道局 | 石板沙水道 | 竹洲头 | 板沙口 | 11 | 2 | 50 | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 四级 |  |
| 江门航道局 | 南坦水道 | 南坦洲尾 | 南坦洲头 | 9 | 2 | 50 | 330 | 南坦桥 | 8 | 62 | 1个双向通航孔 |  |  |  | 南坦桥 | 8 | 62 |  |  |
| 江门航道局 | 石板沙东河 | 石板沙尾 | 大聚沙头 | 7 | 2 | 50 | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 四级 |  |
| 江门航道局 | 江门水道1 | 熊海口 | 烂大船 | 8 | 2 | 50 | 330 | 大洞桥 | 9.5 | 70 | 1个双向通航孔 |  |  |  | 大洞桥 | 9.5 | 70 |  |  |
| 江门航道局 | 甘竹岛左槽 | 甘竹岛头 | 甘竹岛尾 | 2 | 2 | 50 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 四级 |  |
| 江门航道局 | 虎坑水道1 | 虎坑口 | 三保围 | 4 | 4 | 50 | 330 | 虎坑桥 | 10 | 60 | 1个双向通航孔 |  |  |  | 虎坑桥 | 10 | 60 | 限制性三级 | 属于劳龙虎水道其中一航段 |
| 江门航道局 | 八宝水道2 | 三保围 | 水井角 | 4 | 4 | 50 | 330 | 广珠铁路桥 | 10 | 110 | 1个双向通航孔 |  |  |  | 广珠铁路桥 | 10 | 110 | 限制性三级 | 属于劳龙虎水道其中一航段 |
| 江门航道局 | 龙泉海 | 水井角 | 三角围 | 3 | 4 | 50 | 330 | 龙马桥 | 10 | 80 | 1个双向通航孔 |  |  |  | 龙马桥 | 10 | 80 | 限制性三级 | 属于劳龙虎水道其中一航段 |
| 江门航道局 | 劳劳溪2 | 三角围 | 狗尾 | 5 | 4 | 50 | 330 | 连腰桥 | 10 | 95 | 1个双向通航孔 |  |  |  | 连腰桥 | 10 | 95 | 限制性三级 | 属于劳龙虎水道其中一航段 |

说明：跨越航道的桥梁最小通航净空尺度满足现行的《内河通航标准》（GB50139）的有关规定的，确定航道维护等级。